Что необходимо знать при покупке детских игрушек

Родителям, приобретающим детские игрушки, предлагаем рекомендации,  следуя которым можно грамотно выбрать не только красивую, но и безопасную игрушку!

Требование к безопасности детских игр и игрушек регулируется различными нормативными документами: государственными стандартами, санитарными правилами и т.д.

ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля»   распространяется на игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет,  и  содержит много полезной информации, которая может быть  использована  при покупке  игрушек.

При выборе погремушек для детей грудного возраста необходимо помнить:

- не допускается поверхностное окрашивание и роспись погремушек;

- погремушки должны быть прочными к удару;

- масса погремушек должна быть не более 100 г;

- в игрушках для детей грудного возраста, наполненных жидкостью, утечка содержимого не допускается.

К игрушкам для детей в возрасте до 3 лет относятся мягконабивные игрушки, фигурки людей и животных и куклы, предназначенные для держания в руках ребенком.

Несъемные детали игрушек, изготовленные из твердых материалов (металла, древесины, пластмассы), должны быть установлены так, чтобы ребенок не мог захватить их зубами или пальцами; или должны быть прочно прикреплены к игрушке, или, если они отделились от игрушки, то не должны иметь острых кромок и концов.

Необходимо обращать внимание на внешний вид игрушки:

-  доступные кромки пластмассовых и деревянных игрушек не должны быть острыми и  не должны иметь заусенцев и трещин;

- доступные кромки стеклянных деталей игрушек должны быть закруглены или защищены (кроме предметных и покровных стекол микроскопов);

- игрушки, содержащие незакрепленные предметы (шарики в свистке и т. п.) или вставки (язычки в дудках, в пищиках и т. п.), не должны иметь отделяющихся предметов;

- корпус игрушки должен быть прочным;

- шнуры игрушек, предназначенные для того, чтобы их тянули за собой, не должны иметь скользящих узлов или петель, способных образовать скользящий узел;

- игрушки, которые могут вместить ребенка  (игрушечные палатки, кукольный театр, вигвам и т. п.), имеющие дверь, крышку или аналогичное устройство, должны легко открываться наружу  и должны быть обеспечены вентиляцией при закрытой двери, крышке или аналогичном устройстве.  Применение пуговиц, молний или аналогичных застежек не допускается;

- игрушки (конь-качалка, детские горки и т. п.), за исключением подвесных качелей, должны быть прочными  и устойчивыми к опрокидыванию;

-  игрушки, предназначенной для пользования на открытом воздухе, должна обеспечивать возможность удаления воды из игрушки;

-  в качелях, предназначенных для детей в возрасте до 5 лет включительно, сиденье должно крепится не менее чем в четырех точках и иметь устройство, предотвращающее падение ребенка, в виде перекладин, расположенных на высоте от 200 до 300 мм от сиденья. Качели, предназначенные для детей в возрасте до 3 лет, должны иметь устройство для пристегивания ребенка к сиденью (подобие струи) с ремнем, проходящим между ног;

- в игрушках со снарядами наконечники должны быть неметаллическими,  крепление наконечников метательных снарядов должно быть прочным;

- копии холодного оружия  (ножи, сабли, опоры, рапиры и т.п.)  должны быть без функциональных острых кромок и функциональных острых концов;

- детали игрушки, имитирующей защитное средство (водолазные маски, защитные очки и т.п.), изготовленные из прозрачного материала, должны быть устойчивы к удару.

Запрещается прикладывать к губам игрушки, предназначенные для контакта со ртом ребенка при их демонстрации. У продавца должен быть демонстрационный образец.

Обращаем внимание на маркировку!

Очень важно при выборе игрушек оценить информацию, нанесенную или на игрушку, или на потребительскую тару, или на вкладыш, сопровождающий игрушку.

Маркировка должна быть четкой, хорошо видимой и несмываемой и

содержать следующие сведения:

-товарный знак предприятия-изготовителя и (или) наименование предприятия-изготовителя или его представителя или импортера;

- адрес предприятия-изготовителя или его представителя или импортера.

На вкладыш или потребительскую тару дополнительно наносят предупреждение о сохранении вкладыша или упаковки с данными предприятия-изготовителя.

Маркировка должна содержать  предупредительные надписи типа:

“Не рекомендовать детям до 3 лет” (на игрушках, представляющих опасность для детей в возрасте до 3 лет);

“Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!” или

“Внимание! Не обеспечивает защиты от ультрафиолетового излучения!” (на игрушках, имитирующих защитные средства);

“Внимание! Не использовать вблизи линий электропередач!” (на летающих игрушках);

“Внимание! При использовании необходимо надеть защитное снаряжение!” (на игрушках - роликовых коньках и роликовых досках);

“Осторожно! Огнеопасно!” - для маскарадных костюмов и игрушек, которые могут вместить ребенка, имеющих при горении скорость распространения пламени 10-30 мм/c.

Цвет предупредительной надписи на игрушках для игры на воде должен быть контрастным цвету корпуса игрушки. Высота букв должна быть не менее 3 мм.

Маркировка игрушек, несущих на себе массу тела ребенка, должна содержать предельно допустимую для игрушки нагрузку.

На потребительской упаковке или вкладыше следует указывать возраст детей, для которых предназначена конкретная игра или игрушка, в частности:

до года (ранний);

от года до 3-х лет (ясельный);

от 3-х до 6-ти лет (дошкольный);

от 6-ти до 10-ти лет (младший школьный);

от 10-ти до 14-ти лет (средний школьный).

Сегодня большое количество детских игрушек поступает из-за рубежа. Однако полная и достоверная информация, предусмотренная законодательством  для потребителя должна быть  на русском языке.